Załącznik nr 1-1 do SWZ

Formularz cenowy

Część 1 zamówienia

Wyposażenie do pracowni obrabiarek numerycznych CNC

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie tokarki CNC wraz z wyposażeniem - 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Parametry |  | Oferowane: )* |
| 1. | Długość maks. tokarki | 1930 mm |  | TAK / NIE |
| 2. | Szerokość maks. tokarki | 1300 mm |  | TAK / NIE |
| 3. | Wysokość maks. tokarki | 2010 mm |  | TAK / NIE |
| 4. | Długość toczenia nie mniej niż | 500 mm |  | TAK / NIE |
| 5. | Maks .średnica toczenia nad łożem nie mniej niż. | 300 mm |  | TAK / NIE |
| 6. | Maks. średnica toczenia nad suportem nie mniej niż | 150 mm |  | TAK / NIE |
| 7. | Przelot wrzeciona min. | 40 mm |  | TAK / NIE |
| 8. | Masa tokarki maks. | 1300 kg |  | TAK / NIE |
| 9. | Zakres obrotów wrzeciona | 100-2000 obr/min |  | TAK / NIE |
| 10. | Moc silnika do | 4 kW |  | TAK / NIE |
| Sterowanie |  |  |  |  |
| 11. | Zgodne z już użytkowanym u Zamawiającego lub nowsze | polska wersja językowa |  | TAK / NIE |
| 12. | Osie sterowane | X, Z |  | TAK / NIE |
| 13. | Symulacja graficzna | tak |  | TAK / NIE |
| 14. | Pamięć programów obróbczych | nie mniej niż 1,25 MB |  | TAK / NIE |
| 15. | Programowanie DIN/ISO | tak |  | TAK / NIE |
| 16. | Komunikacja | USB Ethernet |  | TAK / NIE |
| 17. | Rozmiar wyświetlacza (TFT kolorowy) | min. 8,4” |  | TAK / NIE |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
| 18. | System automat. smarowania przekładni i prowadnic | tak |  | TAK / NIE |
| 19. | Głowica rewolwerowa min pozycji | 8 |  |  |
| 20. | Uchwyt tokarski hydrauliczny 3-szczękowy 200mm | tak |  | TAK / NIE |
| 21. | Komplet szczęk miękkich | tak |  | TAK / NIE |
| 22. | Oprawki narzędziowe odpowiednie do tokarki | tak |  | TAK / NIE |
| 23. | Komplet szczęk twardych | tak |  | TAK / NIE |
| 24. | Odpowiednie do tokarki uchwyty tulejkowe kpl. | tak |  | TAK / NIE |
| 25. | Układ chłodzenia | tak |  | TAK / NIE |
| 26. | Konik hydrauliczny | tak |  | TAK / NIE |
| 27. | Oświetlenie | tak |  | TAK / NIE |
| Inne |  |  |  |  |
| 28. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat |  | TAK / NIE |  |
| 29. | Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie tokarki – czas szkolenie min. 2 dni, miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby |  | TAK / NIE |  |
| 30. | Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny |  | TAK / NIE |  |
| 31. | Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności |  | TAK / NIE |  |
| 32. | Wykaz materiałów eksploatacyjnych |  | TAK / NIE |  |
| 33. | Schematy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne |  | TAK / NIE |  |
| 34. | Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę |  | TAK / NIE |  |
| 35. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK / NIE |  |
| 36. | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru |  | TAK / NIE |  |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie projektora do kontroli narzędzi z możliwością wydruku wartości korekcyjnych narzędzia - 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Parametry |  | Oferowane: )* |
| 1. | Zakres pomiarowy: min. średnica maks. | 250 mm (promień 125mm) |  | TAK / NIE |
| 2. | Zakres pomiarowy min. wysokość maks. | 350mm |  |  |
| 3. | Wymienny uchwyt wrzeciona obrotowego | ISO/BT |  | TAK / NIE |
| 4. | Rozdzielczość osi: | X= 1μm Z= 1μm |  | TAK / NIE |
| 5. | Interfejs operatorski za pomocą wyświetlacza (TFT kolorowy) | min. 5” |  | TAK / NIE |
| 6. | System wizyjny do pomiaru narzędzi | tak |  | TAK / NIE |
| 7. | Wbudowana pamięć dla maszyn i narzędzi | tak |  | TAK / NIE |
| 8. | Przechowywanie danych narzędzi | T, Lx, Lz i R |  | TAK / NIE |
| 9. | Automatyczny pomiar ostrza narzędzia ze wskaźnikami ostrości | tak |  | TAK / NIE |
| Inne |  |  |  |  |
| 10. | Możliwość drukowania etykiet dla specyfikacji poszczególnych narzędzi |  | TAK / NIE |  |
| 11. | Możliwość instalacji na komputerze z systemem Windows za pośrednictwem połączenia USB |  | TAK / NIE |  |
| 12. | Osłona przeciwpyłowa przeznaczona do zabezpieczenia urządzenia w czasie jego bezczynności |  | TAK / NIE |  |
| 13. | Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia |  | TAK / NIE |  |
| 14. | Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny |  | TAK / NIE |  |
| 15. | Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności |  | TAK / NIE |  |
| 16. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK / NIE |  |
| 17. | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru |  | TAK / NIE |  |
| 18. | Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu |  | TAK / NIE |  |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie centrum obróbkowego CNC wraz z wyposażeniem - 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Parametry |  | Oferowane: )* |
| 1. | Długość maks. centrum | 2100 mm |  | TAK / NIE |
| 2. | Szerokość maks. centrum | 2300 mm |  | TAK / NIE |
| 3. | Wysokość maks. centrum | 2600 mm |  | TAK / NIE |
| 4. | Wymiary stołu min | 800x250 mm |  | TAK / NIE |
| 6. | Min ilość narzędzi | 12 |  | TAK / NIE |
| 7. | Odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu | 100 – 450 mm |  | TAK / NIE |
| 8. | Masa centrum maks. | 3300kg |  | TAK / NIE |
| 9. | Maks. prędkość obrotów wrzeciona min. | 6000 obr/min |  | TAK / NIE |
| 10. | Moc silnika do | 5,5 kW |  |  |
| 11. | Gniazdo końcówki wrzeciona | BT 40 |  | TAK / NIE |
| Sterowanie |  |  |  |  |
| 12. | Zgodne z już użytkowanym u Zamawiającego lub nowsze | polska wersja językowa |  | TAK / NIE |
| 13. | Osie sterowane | X, Y, Z |  | TAK / NIE |
| 14. | Symulacja graficzna | tak |  | TAK / NIE |
| 15. | Pamięć programów obróbczych | nie mniej niż 1,25 MB |  | TAK / NIE |
| 16. | Programowanie DIN/ISO | tak |  | TAK / NIE |
| 17. | Komunikacja | USB Ethernet |  | TAK / NIE |
| 18. | Rozmiar wyświetlacza (TFT kolorowy) | min. 10,4” |  | TAK / NIE |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
| 19. | Automatyczna sonda pomiaru narzędzi | tak |  | TAK / NIE |
| 20. | Hermetyczna obudowa maszyny | tak |  | TAK / NIE |
| 21. | Automatyczny system smarowania | tak |  | TAK / NIE |
| 22. | Układ pneumatyczny | tak |  | TAK / NIE |
| 23. | Imadło maszynowe obrotowe 250 | tak |  | TAK / NIE |
| 24. | Prowadnice liniowe | tak |  | TAK / NIE |
| 25. | Oświetlenie | tak |  | TAK / NIE |
| Inne |  |  |  |  |
| 26. | Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny |  | TAK / NIE |  |
| 27. | Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności |  | TAK / NIE |  |
| 28. | Wykaz materiałów eksploatacyjnych |  | TAK / NIE |  |
| 29. | Schematy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne |  | TAK / NIE |  |
| 30. | Projekt/wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę |  | TAK / NIE |  |
| 31. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK / NIE |  |
| 32. | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru |  | TAK / NIE |  |
| 33. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat |  | TAK / NIE |  |
| 34. | Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie – czas szkolenia min. 2 dni, miejsce do uzgodnienia, min. 2 osoby |  | TAK / NIE |  |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie drukarki 3D wraz z wyposażeniem – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Parametry |  | Oferowane: )* |
| 1. | Pole robocze drukarki | 190x190x180 mm |  | TAK / NIE |
| 2. | Technologia wydruku | FDM |  | TAK / NIE |
| 3. | Warstwa drukowana | 100-390 mikronów |  | TAK / NIE |
| 4. | Ekstruder | pojedynczy |  | TAK / NIE |
| 5. | Wbudowana kamera | tak |  | TAK / NIE |
| 6. | Wykrywanie końca materiału | tak |  | TAK / NIE |
| 7. | Masa drukarki maks. | 30kg |  | TAK / NIE |
| 8. | Komunikacja | USB Ethernet |  | Wi-Fi |
| 9. | Wyświetlacz dotykowy kolorowy | min. 4” |  |  |
| 10. | Forma materiału | szpula |  | TAK / NIE |
| 11. | Poziomowanie platformy | automatyczne |  | TAK / NIE |
| 12. | Obsługiwany system operacyjny | Windows 8 i nowsze |  | TAK / NIE |
| Inne |  |  |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi i eksploatacji drukarki |  | TAK / NIE |  |
| 14. | Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności |  | TAK / NIE |  |
| 15. | Wykaz materiałów eksploatacyjnych |  | TAK / NIE |  |
| 16. | Pakiet oprogramowania |  | TAK / NIE |  |
| 17. | Pakiet startowy: szpula materiału, kabel zasilający, uchwyt na szpulę materiału, prowadnica materiału, przewodnik szybkiego uruchomienia, dysza ekstrudera |  | TAK / NIE |  |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK / NIE |  |
| 19. | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru |  | TAK / NIE |  |
| 20. | Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu |  | TAK / NIE |  |
| 21. | Dodatkowo zestaw zawierać powinien zapas minimum 2kg materiału o kolorze dowolnym |  | TAK / NIE |  |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H15X, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki | 5 |
| 2. | Komplet noży tokarskich ogólnego przeznaczenia zestaw 8 szt. (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10, ISO11) z wlutowanym ostrzem z węglików spiekanych typu H10, przekrój trzonka odpowiedni do tokarki | 1 |
| 3. | Komplet składanych noży tokarskich ogólnego przeznaczenia (noże typu ISO2, ISO3, ISO5, ISO6, ISO7, ISO9, ISO10 i klucze) zestaw 7 szt. z płytkami z węglików spiekanych typu H10, przekrój trzonka odp. do tokarki | 1 |
| 4. | Płytki skrawające właściwe do posiadanych oprawek narzędziowych poz. 3 | 10 |
| 5. | Tulejki redukcyjne dostosowane do stożka we wrzecionie tokarki | 5 |
| 6. | Uchwyt 4-szczękowy 250 mm z niezależnym nastawieniem szczęk kpl. | 1 |
| 7. | Komplet tulejek zaciskowych ER 32 do mocowania frezów kpl. (18 szt. zakres średnic 2-20 mm) | 3 |
| 8. | Oprawka zaciskowa BT40 – ER 32 L 100 (stożek BT40 / MAS 403-BT pasujące tulejki: ER32 DIN 6499, współśrodkowość: <= 0,005 mm wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3) z grzybkami zaciągowymi | 10 |
| 9. | Trzpień zabierakowy BT 40 – A22 (stożek BT40 / MAS 403-BT współśrodkowość: <= 0,005 mm, wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3) | 1 |
| 10. | Trzpień zabierakowy BT 40 – A27 (stożek BT40 / MAS 403-BT współśrodkowość: <= 0,005 mm, wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3) | 1 |
| 11. | Trzpień zabierakowy BT 40 – A32 (stożek BT40 / MAS 403-BT współśrodkowość: <= 0,005 mm, wyważanie G6.3/ 15,000, tolerancja stożka: AT3) | 1 |
| 12. | Zestaw płytek dociskowych kpl. 58 szt. odpowiedni do szerokości rowka T-owego centrum (w skład wchodzą: nakrętka wydłużona -4 szt., nakrętka kołnierzowa -6 szt., nakrętka T-owa - 6 szt., podpora ząbkowana - klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt ) - 12 szt., łapa dociskowa ząbkowana ( 3 modele po 2 szt ) - 6 szt. śruba dwustronna 3' – 4szt., śruba dwustronna 4' – 4szt., śruba dwustronna 5' – 4szt., śruba dwustronna 6' – 4szt., śruba dwustronna 7' – 4szt., śruba dwustronna 8' - 4szt.) | 1 |
| 13. | Zestaw frezów (frezy DIN 6527 o średnicach 4, 6, 8, 10, 12 frezy składane trzpieniowe o średnicy 16 i 20 z kompletem płytek skrawających, frez T-owy NFRs 18x8 DIN 851, frez trzpieniowy półokrągły R5, frez kątowy zewnętrzny d=20 45 stopni DIN 1833, frez kulisty d=6 mm ) i głowic frezowych (d=50 mm z=4, d= 80 mm z=6 i d=100 mm z=7 z kompletami płytek skrawających H15X) | 3 |
| 14. | Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371B/DIN-376B (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI | 1 |
| 15. | Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371C/DIN-376C R40 (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI | 1 |
| 16. | Zestaw wierteł do metalu NWKa 1,00-13,00 mm (19 szt) HSSE TiN | 1 |
| 17. | Wózek warsztatowy z szufladami, z 15 uchwytami na oprawki narzędziowe, z hamulcem na kołach | 2 |
| 18. | Skrzynka/walizka narzędziowa | 3 |
| 19. | Przeciwodpryskowe okulary ochronne z poliwęglanu klasa optyczna 1, posiadają regulację długości ramion, na końcu ramion małe otwory, do mocowania sznurka, okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, spełniają wymagania normy EN166 | 20 |
| 20. | Zestaw pilników 300/2 (5 szt) kpl. | 1 |
| 21. | Piłka ręczna ramowa 300 mm | 1 |
| 22. | Szczypce uniwersalne 200 mm | 2 |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu kompaktowego kompresora śrubowego z osuszaczem powietrza i butlą - 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Parametry |  | Oferowane: )* |
| 1. | Długość maks. zestawu | 1600 mm |  | TAK / NIE |
| 2. | Szerokość maks. zestawu | 700 mm |  | TAK / NIE |
| 3. | Wysokość maks. zestawu | 1500 mm |  | TAK / NIE |
| 4. | Wydajność min. przy ciśnieniu 8 bar | 0,7 m3/min |  | TAK / NIE |
| 5. | Wydajność min. przy ciśnieniu 10 bar | 0,5 m3/min |  | TAK / NIE |
| 6. | Zbiornik powietrza o pojemności min. | 250 l |  | TAK / NIE |
| 7. | Moc całkowita zestawu do | 6 kW |  | TAK / NIE |
| 8. | Masa całkowita zestawu do | 350 kg |  | TAK / NIE |
| Inne |  |  |  |  |
| 9. | Szkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji w cenie urządzenia – czas szkolenia i miejsce do uzgodnienia |  | TAK / NIE |  |
| 10. | Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyny |  | TAK / NIE |  |
| 11. | Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE/Deklaracja zgodności |  | TAK / NIE |  |
| 12. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK / NIE |  |
| 13. | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru |  | TAK / NIE |  |
| 14. | Czas oczekiwania na serwis do 72 godz. od poinformowania serwisu |  | TAK / NIE |  |
| 15. | Wykaz materiałów eksploatacyjnych |  | TAK / NIE |  |
| 16. | Schematy elektryczne i pneumatyczne |  | TAK / NIE |  |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kontrolno-pomiarowego według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyta kontrolno-pomiarowa granitowa o wymiarach minimum 630x400x70 Klasa 0 wraz ze stołem antywibracyjnym zapewniającym odpowiednią nośność do płyty na nogach stalowych, malowanych proszkowo, wysokość stołu wraz z płytą minimum 815mm | 1 |
| 2. | Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 150 mm 0,05 MAUa | 3 |
| 3. | Suwmiarka uniwersalna noniuszowa 300 mm 0,05 MAUa | 1 |
| 4. | Suwmiarka uniwersalna zegarowa 150 mm 0,01 | 1 |
| 5. | Suwmiarka uniwersalna elektroniczna 150 mm 0,01 | 1 |
| 6. | Głębokościomierz suwmiarkowy 150 mm 0,05 MAGa | 1 |
| 7. | Głębokościomierz suwmiarkowy 300 mm 0.05 MAGa | 1 |
| 8. | Mikrometr zewnętrzny 0-25 0,01 MMZb | 2 |
| 9. | Mikrometr zewnętrzny 25-50 0,01 MMZb | 2 |
| 10. | Mikrometr zewnętrzny 50-75 0,01 MMZb | 1 |
| 11. | Mikrometr wewnętrzny 5-30 0,01 MMZb | 2 |
| 12. | Mikrometr wewnętrzny 25-50 0,01 MMWd | 2 |
| 13. | Zestaw czujnik zegarowy MDAa 0-10 mm 0.01 ze statywem magnetycznym | 1 |
| 14. | Kątomierz uniwersalny MKMb 0-360°/ 5' z lupą | 2 |
| 15. | Kątownik MKSc 150x100 ze stopką | 1 |
| 16. | Kątownik MKSa 150x100 | 1 |
| 17. | Wzorzec łuków kołowych MWKc-1 (1-7,5) | 1 |
| 18. | Wzorzec łuków kołowych MWKc-2 (7,5-15) | 1 |
| 19. | Wzorzec łuków kołowych MWKc-3 (15-25) | 1 |
| 20. | Wzorzec zarysu gwintu metrycznego MWGa | 2 |
| 21. | Wysokościomierz suwmiarkowy MARa 300 0,05 | 1 |
| 22. | Pryzma 50x40x40 DIN 875/0 kl. 1 | 2 |
| 23. | Liniał krawędziowy 300 mm DIN 874/00 | 1 |
| 24. | Przymiar kreskowy MLPd 300 | 1 |
| 25. | Taśma miernicza zwijana 5m | 1 |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania CAD/CAM według listy zamieszczonej w poniższej tabeli – 1 kpl.

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet edukacyjny CAM symulujący na komputerze PC działanie programów sterujących obrabiarką CNC zintegrowany z programem przesyłającym do obrabiarki CNC program obróbczy. Pakiet powinien współpracować asocjatywnie z systemem CAD będący przedmiotem punktu 3 niniejszej tabeli. Pakiet powinien obejmować licencję (na minimum 15 stanowisk edukacyjnych w placówce jako licencje dożywotne) oraz na stanowiska dla uczniów przeznaczone do pracy w domu, cena ta powinna obejmować dostawę licencji programu oraz dostęp do materiałów dydaktycznych. Pakiet oprogramowania powinien umożliwiać obróbkę technologią frezowania 2D i 3D, obróbkę powierzchniową, obróbkę szybkościową, obróbkę toczeniem, symulacje obróbki, z weryfikacją ścieżki narzędzia, biblioteki narzędzi i oprawek, możliwość dodawania narzędzi, uchwytów i całych maszyn do symulacji maszynowej, obsługę głowic rewolwerowych, definiowanie parametrów skrawania, możliwość generowania kodów NC, przykładowe postprocesory oraz postprocesory dedykowane do tokarki CNC i centrum obróbkowego CNC zakupionych w ramach niniejszego przetargu oraz 1 szt tokarki CNC i 1 szt frezarki CNC będących wyposażeniem Zespołu Szkół. | 1 kpl |
| 2. | Szkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania oprogramowania dostarczonego pkt. 1 w ramach niniejszego postępowania przetargowego dla grupy 2-6 nauczycieli w wymiarze minimum 30 godzin lekcyjnych - realizowany w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie (Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wyposażoną w sprzęt komputerowy) - przeprowadzony z wykorzystaniem oprogramowania legalnego do prowadzenia kursów komercyjnych (zapewnia Wykonawca) - zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia lub Autoryzowanego Partnera dla oprogramowania, na którym prowadzony będzie kurs (autoryzacja producenta oprogramowania) | 1 |
| 3. | Pakiet edukacyjny CAD umożliwiający na komputerze PC rysowanie oraz sprawdzanie pliku rysunkowego, pakiet powinien obejmować licencję (na minimum 30 stanowisk edukacyjnych w placówce jako licencje dożywotne) oraz na stanowiska dla uczniów przeznaczone do pracy w domu, cena ta powinna obejmować dostawę licencji programu oraz dostęp do materiałów dydaktycznych. Oprogramowanie powinno służyć do projektowania 3D - modelowanie bryłowe 3D, pozwalające tworzyć części oraz pracę na złożeniach, tworzenie i odczytywanie rysunków 2D, zaawansowaną obsługę rysowania powierzchni, jednocześnie posiadając narzędzia dedykowane różnym zastosowaniom (arkusze blachy, konstrukcje spawane, operacje na powierzchniach, formy, tłoczniki), wczytywanie PCB jako części 3D oraz edycję bezpośrednią modeli. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie w formacie AVI animacji zawierających części i złożenia oraz umożliwiać analizę kinematyczną części. Dodatkowo powinno zawierać darmowe biblioteki normaliów, a także pozwalać na zarządzanie dokumentacją, rendering i animacje. | 1 kpl |
| 4. | Szkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania oprogramowania dostarczonego pkt. 3 w ramach niniejszego postępowania przetargowego dla grupy 2-6 nauczycieli w wymiarze minimum 30 godzin lekcyjnych - realizowany w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie (Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wyposażoną w sprzęt komputerowy) - przeprowadzony z wykorzystaniem oprogramowania legalnego do prowadzenia kursów komercyjnych (zapewnia Wykonawca) - zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia lub Autoryzowanego Partnera dla oprogramowania, na którym prowadzony będzie kurs (autoryzacja producenta oprogramowania) | 1 |
| 5. | Pakiet edukacyjny na stanowiskach PC symulujący sterownik obrabiarki CNC w układzie graficznym realnego sterowania- praca jak na rzeczywistej maszynie wyposażonej w sterownik powszechnie używany w przemyśle np. SINUMERIK FANUC, HEIDENHAIN lub równoważny - Pakiet powinien obejmować licencję (na minimum 15 stanowisk edukacyjnych w placówce jako licencje dożywotne) oraz na stanowiska dla uczniów przeznaczone do pracy w domu, cena ta powinna obejmować dostawę licencji programu oraz dostęp do materiałów dydaktycznych. - Umożliwia naukę programowania obrabiarki w kodach ISO oraz dodatkowo w prostym systemie konwersacyjnym np. ShopMill/ShopTurn lub równoważnym. - Symulacja obróbki detalu, doboru narzędzi i z podglądem parametrów obróbki w identyczny sposób jak na sterowniku obrabiarki - Możliwość współpracy z systemami CAD, w tym import geometrii obrabiarki - Możliwość połączenia w sieć stanowisk szkoleniowych i obrabiarki CNC Dodatkowo: - zestaw drukowanych materiałów edukacyjnych i podręczników (w języku polskim o objętości nie mniej niż 600 stron) - Zestaw programów uzupełniających a w tym: Program doboru parametrów obróbki, Katalog obrabiarek sterowanych numerycznie, Katalog narzędzi skrawających, Katalog osprzętu dla obrabiarki sterowanej numerycznie - oprogramowanie symulujące pulpit obrabiarki CNC musi być tego samego producenta co sterownik tokarki CNC i frezarki CNC zakupionych w ramach niniejszego przetargu | 1 kpl |
| 6. | Szkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszego postępowania przetargowego dla grupy 2-6 nauczycieli w wymiarze minimum 30 godzin lekcyjnych - realizowany w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie (Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wyposażoną w sprzęt komputerowy) - przeprowadzony z wykorzystaniem oprogramowania legalnego do prowadzenia kursów komercyjnych (zapewnia Wykonawca) - zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia lub Autoryzowanego Partnera dla oprogramowania, na którym prowadzony będzie kurs (autoryzacja producenta oprogramowania) | 1 |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

| RAZEM część 1 zamówienia brutto | VAT |
| --- | --- |

Uwaga:

1) W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy (dotyczy oprogramowania) w okresie gwarancyjnym Dostawca  zobowiązuje się  do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

2) W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy (dotyczy obrabiarek CNC i obrabiarek konwencjonalnych oraz ich wyposażenia) w okresie gwarancyjnym Dostawca  zobowiązuje się  do rozpoczęcia naprawy (tzw. czas reakcji serwisu) w ciągu 2 dni roboczych od telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia wady, usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie do 28 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

| Przyjmuję do wiadomości powyższe warunki świadczenia gwarancji i zobowiązuję się do ich przestrzegania | TAK/NIE |
| --- | --- |

)* Wpisać lub skreślić odpowiednio