Załącznik nr 1-5 do SWZ

Formularz cenowy - Część 5 zamówienia

OPZ

Wyposażenie informatyczne

Komputery stacjonarne –   sztuk: 20

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |  | OFEROWANE )* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ |  | Komputer stacjonarny. |  | TAK/NIE |
| 2. | Zastosowanie |  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji specjalistycznych (programy typu CAD/CAM) dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  | TAK/NIE |
| 3. | Procesor |  | Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17200 punktów (na podstawie wyniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ) |  | TAK / NIE |
| 4. | Pamięć operacyjna |  | Co najmniej 16GB DDR4-3200 |  | TAK / NIE |
| 5. | Pamięć masowa |  | Min. 256 GB SATA SSD + minimum 500 GB HDD |  | TAK / NIE |
| 6. | Napęd optyczny |  | DVD-RW |  | TAK/NIE |
| 7 | .Klawiatura |  | Klawiatura (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, przewodowa USB, typ: membranowa, kolor czarny. |  | TAK / NIE |
| 8 | .Urządzenie wskazujące |  | Dodatkowe wyposażenie mysz optyczna lub laserowa przewodowa, minimum 1,5 przewód, złącze USB, minimum 2 przyciski i 1 rolka. |  | TAK / NIE |
| 9 | .Grafika |  | Minimum zintegrowana |  | TAK/NIE |
| 10 | .Dźwięk |  | Karta dźwiękowa 5.1 lub 7.1 |  | TAK / NIE |
| 11 | .Interfejs sieciowy |  | 10/100 – Ethernet RJ45 zintegrowana z płyta główną |  | TAK/NIE |
| 12 | .Sieć bezprzewodowa |  | dodatkowa karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n (możliwa karta zewnętrzna typu USB) |  | TAK / NIE |
| 13 |  | .Obudowa |  | Wymiary powinny mieścić się w zakresie: wysokość:400-430mm x szerokość:170-190mm x głębokość: 350-355mm Kolor czarny, Złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, audio Dodatkowy wentylator – minimum 1 sztuka Wbudowany zasilacz minimum 350W Złącza na tylnym panelu 1 x COM - 1 x HDMI - 1 x PS/2 - 1 x RJ45 - 1 x VGA - 2 x USB 3.0 - 4 x USB - Audio W przypadku złącza słuchawkowego stereo/liniowe wyjście i złącza mikrofonowego Zamawiający dopuszcza uniwersalne złącze Combo realizujące w/w funkcje. | TAK / NIE |
| 14. |  |  |  | Wolne złącza na płycie głównej minimum PCI-Express x1 (1) PCI-Express x16 (1) | TAK/NIE |
| 15 |  | .Oprogramowanie |  | System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL + nośnik do systemu lub system równoważny Program antywirusowy wraz z modułem Firewall – licencja minimum 3 lata Pakiet biurowy: Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 lub nowszy lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio: poczta, korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.). Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: Microsoft Office Professional w wersjach od 2010 do 2019 (każdy z jego komponentów) Oprogramowanie: AUTODESK AUTOCAD, SIEMENS SinuTrain | TAK / NIE |
| 16 |  | .Warunki gwarancji |  | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |
| 17 |  | .Wsparcie techniczne producenta |  | Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera przenośnego oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z komputerem dostępna w języku polskim lub angielskim | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Drukarka A3 sztuk: 1

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | OFEROWANE )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | urządzenie wielofunkcyjne | TAK/NIE |
| 2. | Technologia i rodzaj druku | Laserowa, kolorowa, format A3 | TAK/NIE |
| 3. | Drukowanie | Rozmiar nośnika A3 Rozdzielczość minimalna druku w czerni 1200 x 600 dpi Rozdzielczość minimalna druku w kolorze 1200 x 600 dpi Maks. szybkość druku mono 23 -25 str./min. Maks. szybkość druku kolor 23 -25 str./min. Automatyczny druk dwustronny (dupleks) | TAK / NIE |
| 4. | Skanowanie | Typ skanera CIS (płaski ¦ kolorowy) Rozdzielczość skanera minimum 600 x 600 dpi Głębia koloru minimum 24 bit | TAK / NIE |
| 5. | Kopiowanie | Szybkość kopiarki w czerni minimum 23 str./min. Szybkość kopiarki w kolorze minimum 23 str./min. Rozdzielczość kopiarki minimum 600 x 600 dpi | TAK / NIE |
| 6. | Dodatkowe | Faks Pojemność pamięci faksu 300-400 str. Szybkość transmisji 33.6 kbps automatyczny podajnik dokumentów (minimum 100 arkuszy), dupleks (skan, kopia, druk), Przewód do połączenia z komputerem w zestawie, przewód zasilający Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 17 cm Interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbps USB 2.0 Z drukarką należy dodatkowo dostarczyć minimum 2 komplety oryginalnych tonerów (oprócz ewentualnego zestawu startowego, będącego standardowym wyposażeniem dostarczanym przez producenta) | TAK / NIE |
| 7 | .Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

UPS  sztuk: 1

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dane techniczne | system regulacji napięcia wyświetlacz LCD system mocowania stelażowa, mocowanie RACK, kompatyybilne z zamawianą szafą serwerową Moc: 700-1200 W Moc pozorna: 1200 VA Napięcie wejściowe: 230 V Zakres napięcia wejściowego: 165 - 290 V Zakres częstotliwości wejściowej: 45 - 55 Hz Napięcie wyjściowe: 230 V Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 10 % Czas ładowania baterii: 4-8 H Gniazda wyjściowe: IEC C13 (10A) minimum 4 Kolor: Czarny Postać fali (podczas pracy na baterii): Modyfikowana sinusoida Zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe | TAK/NIE |
|  | .Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Monitor  sztuk: 20

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu | Minimum 23,8” | TAK / NIE |
| 2. | Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080 (Full HD) piksele | TAK / NIE |
| 3. | Typ matrycy | IPS, minimalne parametry matrycy: Kontrast 1000:1 Jasność 250 cd/m² Czas reakcji plamki 5 ms Kąt widzenia pion 178 ° Kąt widzenia poziom 178 ° Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln Powłoka matrycy antyrefleksyjna Format obrazu 16:9 Rodzaj podświetlenia LED Redukcja migotania, Filtr światła niebieskiego | TAK/NIE |
| 4. | Złącza | Minimum 1 x D-Sub 15-pin, Minimum 1 x HDMI | TAK / NIE |
| 5. | Inne | standard VESA 100 x 100 Regulacja pochyłu, Klasa energetyczna (2021) E Akcesoria minimum 1 kabel HDMI i 1 kabel zasilający (minimum 1m długości) Kolor obudowy czarny | TAK/NIE |
| 6 | .Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Komputer serwer –   sztuk: 1

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. |  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |  | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Typ | Komputer typu serwer w obudowie typu RACK. Zdalne zarządzanie: np. iDRAC9 Basic |  | TAK / NIE |
| 2. |  | Procesor | Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9948 punktów (na podstawie wyniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ) Posiadający minimum 8M cache i taktowanie minimum 3,6 Ghz Procesor dedykowany do zastosowań serwerowych. |  | TAK / NIE |
| 3. |  | Pamięć operacyjna | Co najmniej 16GB (UDIMM, 2666MT/s) z możliwością rozbudowy do minimum 64GB |  | TAK / NIE |
| 4. |  | Pamięć masowa | Minimum 1.2TB SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 10000 RPM, 2.5") - 4 szt Z możliwością pracy w RAID 0/1/5/10/50 |  | TAK / NIE |
| 5. |  | Napęd optyczny | brak |  | NIE |
| 6 |  | .Klawiatura | Klawiatura (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, przewodowa USB, typ: membranowa, kolor czarny. |  | TAK / NIE |
| 7 |  | .Urządzenie wskazujące | Dodatkowe wyposażenie mysz optyczna lub laserowa przewodowa, minimum 1,5 przewód, złącze USB, minimum 2 przyciski i 1 rolka. |  | TAK / NIE |
| 8 |  | .Grafika | Minimum zintegrowana |  | TAK / NIE |
| 9 |  | .Interfejs sieciowy | 2 x 1GbE Base-T dopuszczalny zintegrowany |  | TAK / NIE |
| 10 | .Obudowa |  |  | 2 x minimum 350W (Hot-Plug, Dwa redundantne zasilacze) Obudowa kompatybilna z szafą typu RACK z zamówienia, o nieprzekraczalnej wielkości 1U | TAK / NIE |
| 11 | .Oprogramowanie |  |  | System operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Essentials lub system równoważny Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość: Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych). Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB. Zawarta możliwość uruchamiania nieograniczonej wirtualnych instancji systemu operacyjnego. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. 8. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012 r2. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. | TAK / NIE |
| 12 | .Warunki gwarancji |  |  | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |
| 13 | .Wsparcie techniczne producenta |  |  | Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera przenośnego oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z komputerem dostępna w języku polskim lub angielskim. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Szafa RACK 27U sztuk:1

| Nazwa oferowanej szafy | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa RACK 27U | Wymiary minimalne zew. szafy: 600x1000x1405 [mm] - (szer. x gł. x wys.), Głębokość montażowa (półki): 700mm, Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 27U, Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych oraz drzwiach, sufitowy panel wentylacyjny wyposażony w minimum cztery wentylatory, minimum 4x szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu), Numerowane odstępy (1U) na listwach montażowych, W zestawie komplet kluczyków (minimum 2 sztuki), Max. obciążenie szkieletu (nośność statyczna) powinna mieścić się w zakresie od 700 do 850kg, Materiał: stal malowana na kolor czarny, Stopień ochrony IP20, Drzwi frontowe (przednie) - przeszklone (szkło hartowane) z zamkiem, Drzwi tylne - pełne stalowe z zamkiem, Drzwi boczne (panele) - pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka, Regulowane nóżki poziomujące i kółka, Kompatybilna ze standardem 19" (EIA-310). | TAK / NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

7. Drukarka A4 sztuk: 1

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Drukarka laserowa A4 | TAK/NIE |
| 2. | Technologia i rodzaj druku | Laserowa, mono, format A4 | TAK/NIE |
| 3. | Drukowanie | Rozdzielczość w czerni minimum 600 x 600 dpi Szybkość druku w czerni minimum 33 str/min Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, legal Automatyczny druk dwustronny (dupleks) | TAK / NIE |
| 6. | Dodatkowe | Podajnik papieru minimum 250 arkuszy Taca odbiorcza minimum 150 arkuszy Pamięć minimum 1024 MB Wydajność minimum 4000 str/mies USB 2.0 Z drukarką należy dodatkowo dostarczyć minimum 2 komplety oryginalnych tonerów (oprócz ewentualnego zestawu startowego, będącego standardowym wyposażeniem dostarczanym przez producenta) | TAK / NIE |
| 7 | .Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Komputery stacjonarne –   sztuk: 13

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. | TAK/NIE |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji specjalistycznych (programy typu CAD/CAM) dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. | TAK/NIE |
| 3. | Procesor | Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 24170 punktów (na podstawie wyniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ) Taktowanie zegara: minimum 2,5 GHz w trybie turbo 5,2 GHz Liczba rdzeni minimum: 8 (threads minimum 16) | TAK / NIE |
| 4. | Pamięć operacyjna | Co najmniej 16GB DDR4 | TAK / NIE |
| 5. | Pamięć masowa | Min. 256 GB SATA SSD + minimum 1000 GB HDD | TAK / NIE |
| 6. | Napęd optyczny | DVD-RW | TAK/NIE |
| 7 | .Klawiatura | Klawiatura (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, przewodowa USB, typ: membranowa, kolor czarny. | TAK / NIE |
| 8 | .Urządzenie wskazujące | Dodatkowe wyposażenie mysz optyczna lub laserowa przewodowa, minimum 1,5 przewód, złącze USB, minimum 2 przyciski i 1 rolka. | TAK / NIE |
| 9 | .Grafika | Karta graficzna dedykowana dla oferowanej architektury gwarantująca prawidłowe i stabilne działanie komputera. Karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 21935 punktów według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Musi posiadać minimum 8GB własnej pamięci typu GDDR6. Musi posiadać możliwość podłączenia minimum 2 monitorów. Musi mieć możliwość uzyskania rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli lub wyższej. Musi posiadać minimum jedno złącze HDMI, minimum jedno złącze DisplayPort | TAK / NIE |
| 10 | .Dźwięk | Karta dźwiękowa 5.1 lub 7.1 | TAK / NIE |
| 11 | .Interfejs sieciowy | 10/100 – Ethernet RJ45 zintegrowana z płyta główną | TAK/NIE |
| 12 | .Sieć bezprzewodowa | dodatkowa karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n (możliwa karta zewnętrzna typu USB) | TAK / NIE |
| 13 | .Obudowa | Wymiary powinny mieścić się w zakresie: wysokość:400-430mm x szerokość:170-190mm x głębokość: 350-355mm Kolor czarny, Złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, audio Dodatkowy wentylator – minimum 1 sztuka Wbudowany zasilacz umożliwiający nieprzerwaną pracę przy pełnym obciążeniu procesora, dysku, karty graficznej i USB Złącza na tylnym panelu minimum: - 1 x HDMI - 1 x RJ45 - 1 x VGA - 2 x USB 3.0 - 4 x USB - Audio W przypadku złącza słuchawkowego stereo/liniowe wyjście i złącza mikrofonowego Zamawiający dopuszcza uniwersalne złącze Combo realizujące w/w funkcje. | TAK / NIE |
| 14. |  | Wolne złącza na płycie głównej minimum PCI-Express x1 (1) | TAK/NIE |
| 15 | .Oprogramowanie | System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL + nośnik do systemu lub system równoważny Program antywirusowy wraz z modułem Firewall – licencja minimum 3 lata Pakiet biurowy: Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 lub nowszy lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio: poczta, korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.). Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: Microsoft Office Professional w wersjach od 2010 do 2019 (każdy z jego komponentów) Oprogramowanie: AUTODESK AUTOCAD, SIEMENS SinuTrain | TAK / NIE |
| 16 | .Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |
| 17 | .Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera przenośnego oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z komputerem dostępna w języku polskim lub angielskim. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Monitor 27’’  sztuk: 13

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu | Minimum 27” | TAK / NIE |
| 2. | Rozdzielczość nominalna | Minimum 2560 x 1440 piksele, Typ HD: WQHD | TAK / NIE |
| 3. | Typ matrycy | minimalne parametry matrycy: Jasność 250 cd/m² Czas reakcji plamki 1 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln Format obrazu 16:9 Rodzaj podświetlenia LCD Powłoka matrycy matowa Częstotliwość odświeżania 165 Hz filtr światła niebieskego | TAK / NIE |
| 4. | Złącza | Minimum 1 x HDMI | TAK/NIE |
| 5. | Inne | standard VESA 100 x 100 Regulacja pochyłu, Klasa energetyczna (2021) G Akcesoria minimum 1 kabel HDMI i 1 kabel zasilający (minimum 1m długości) | TAK/NIE |
| 6 | .Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Monitor interaktywny 65” sztuk: 1

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYŚWIETLACZ | przekątna 65” rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840×2160) podświetlenie matrycy Direct LED czas reakcji matrycy minimum 8 ms odświeżanie 60 HZ dla 4K / UHD (3840×2160) wyświetlane kolory minimum 1,07 mld (10 bit) jasność minimum 350 cd/m2 kąty widzenia minimum 178° kontrast minimum 4000:1 żywotność matrycy minimum 50 000 godzin wzmacniana szyba frontowa Matowa szyba o grubości minimum 3 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa | TAK / NIE |
| 2. | SPECYFIKACJA DOTYKU | technologia Podczerwień (IR) rejestracja Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot minimalna średnica przedmiotu 3 mm ilość obsługiwanych punktów minimum 20 rozdzielczość 32767 × 32767 pkt czas reakcji <10 ms precyzja 2 mm wspierane systemy operacyjne Windows: 10, 8, 7, XP Linux / Mac | TAK / NIE |
| 3. | WEJŚCIA/WYJŚCIA | porty wejściowe HDMI 3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) porty wyjściowe HDMI minimum 1 porty wejściowe VGA 1 porty Audio 1 × wejście / 1 × wyjście porty USB minimum 3 x USB 2.0 (2x na przodzie) minimum 3 x USB 3.0 wbudowane głośniki port LAN (RJ45) | TAK / NIE |
| 4. | INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA | język menu OSD Polski możliwość wgrania własnego logo Tak możliwość zmiany nazwy źródła sygnału Tak | TAK/NIE |
| 5. | Inne | rozstaw otworów VESA 600 x 400 uchwyt naścienny w zestawie Tak | TAK/NIE |
| 6 | Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji realizowanej w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

UTM sztuk: 1

| Nazwa oferowanego urządzenia | Producent | Typ / rodzaj |
| --- | --- | --- |

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UTM | Minimum 2 porty WAN i 5 portów LAN GE, Wielofunkcyjna zapora UTM zawierająca: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekiem informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie Parametry produktu Specyfikacja sprzętowa LAN minimum 5x1GB WAN minimum 2 USB minimum 1 Console 1 Wydajność systemu Przepustowość Firewall (1518 byte UDP) minimum 2.5 Gbps Przepustowość Firewall (512 byte UDP) minimum 2.5 Gbps Przepustowość Firewall (64 byte UDP) minimum 2.5 Gbps Opoźnienie Firewall maksymalnie 180 μs Przepustowość Firewall (PPS) 375 Kpps Liczba jednoczesnych sesji (TCP) minimum 700 000 Liczba nowych sesji/sekundę (TCP) minimum 21 000 Liczba zasad zapory 5 000 Przepustowość IPSec VPN (512 byte) minimum 90 Mbps Przepustowość IPS (Enterprise) minimum 1,4 Gbps Liczba tuneli VPN (Klient-Brama/Brama-Brama) minimum 250/200 Urządzenie powinno być dostarczone wraz z minimum 3 letnią subskrypcją zabezpieczeń. | TAK / NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Przewody USB, HDMI

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewody USB sztuk:10 | Umożliwiające podłączenie drukarek wyszególnionych w specyfikacji do komputera (port USB), długość minimum 3m, kolor czarny | TAK/NIE |
| 2. | Przewód HDMI Sztuk: 30 | Specyfikacja Wersja HDMI - 1.4 Max szerokość pasma sygnału - 340 MHz Max przepływ TMDS - 10,2 Gbit/s Głębia koloru - 48 bit/px Max rozdzielczość złącza - 4096x2160p24 Długość – minimum 5m Obsługiwane rozdzielczości wideo: 4096x2160 - 4K 2048×1152 - 2K 1920x1080 - 1080i 1280x720 - 720p | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

Montaż i konfiguracja UTM i serwera

| L p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montaż szafy i urządzeń | Montaż szafy RACK z zamówienia we wskazanym pomieszczeniu przez zamawiającego. W szafie należy zamontować UPS, Serwer oraz UTM | TAK/NIE |
| 2. | Konfiguracja urządzeń sieciowych | Konfiguracja polegać będzie na podłączeniu i skonfigurowaniu serwera oraz UTM do pracy z istniejącą siecią informatyczną w szkole oraz zapewniającą dostęp do Internetu (wykorzystujący obecny typ łącza). | TAK/NIE |

| Łączna cena brutto | VAT |
| --- | --- |

| RAZEM część 5 zamówienia brutto | VAT |
| --- | --- |

)* Wpisać lub skreślić odpowiednio